
附件2
西藏自治区瓶装液化石油气“入户配送、随瓶安检”检查及安全隐患告知表

	基本信息
	用户名称
	（居民用户填写用户个人姓名非居民用户填写单位名称）

	
	用户证件号
	（身份证号或统一社会信用代码）
	用户

手机号
	

	
	用户地址
	
	存瓶

数量
	

	
	供气单位
	                       公司               供应站

	
	用户类别
	□居民用户 □非居民用户（含流动商贩）

	检查项目
	检查情况（如发现隐患，请在对应选项前的□打“√”或手写补充）

	“瓶”
	□合格
□钢瓶破损、形变、漏气、无二维码等

□钢瓶无法直立或阀门等部件损坏
□将钢瓶倒放、卧放或加热使用

□钢瓶靠近火（热）、腐蚀源

□使用气液两相瓶

□钢瓶过期、报废    

□其他                      

	“管”
	□合格
□使用非燃气专用金属包覆软管

□软管中间有接口或“三通” 

□软管老化、龟裂、破损

□无管卡（喉码）等紧固件

□超过2米或直接穿越墙体、门窗、顶棚和地面等 

□其他                      

	“器具”
	□合格
□灶具无熄火保护装置               

□使用直排式热水器  

□燃气热水器未安装排烟管或排烟管破损、出口未引出室外 

□使用国家明令淘汰的燃气器具、连接管
□燃气器具铭牌未标示使用气源种类为液化石油气

□其他                      

	“阀”
	□合格
□老化破损

□呼吸孔堵塞

□密封胶圈老化或缺失

□使用“多咀阀”

□使用可调式调压器或中压调压器
□其他                      

	“环境”
	□合格
□高层建筑（用气场所所处楼栋整体超过10层，其裙楼、底商均属于高层建筑）
□存放、使用其他燃料 

□用气点、存瓶点未规范安装使用可燃气体报警装置

□气瓶和燃具设置在卧室等人员生活、休息房间内 

□气瓶设置在人员密集场所室内（如用餐区域、大中型商业建筑内的厨房）

□钢瓶或燃气器具设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内或操作间地坪低于其他房间
□存瓶总量超过100kg未按要求设置瓶组间（包括空间、灭火设备、防爆设施）

□用气场所存放易燃易爆物

□灭火器过期、失效、数量不足

□其他                      

	检查结论
	□以上检查项目暂未发现异常   □发现的隐患须于（  ）日内完成整改

	本次检查结果仅反映检查时的状况，已告知用户是否存在隐患、需整改事项及整改要求，并要求限期整改。

安检员签名：

202  年   月   日
	检查人员已向本人解释清楚上述检查项目的情况。本人已经认真阅读本安检单内容，知悉目前存在的隐患，并承诺按期完成整改。逾期不配合整改或整改不到位的将依法暂停供气，待用户整改完成并经复检合格后，方可恢复配送。
用户签名：  

用户拒绝签字□    202  年  月  日


附件3
用气提示及承诺

一、瓶装液化石油气餐饮单位安全用气提示（示例）

1.严禁在地下、半地下、密闭、半密闭和高层建筑、商业综合体等场所使用液化气。

2.严禁使用报废、翻新、超期未检、气液双相等不合格气瓶。

3.严禁使用假冒伪劣的“瓶、管、灶、阀”等不合格产品，气瓶应具有可追溯二维码等标识。

4.严禁使用橡胶、非专用等不合格软管，以及软管超长、穿墙（地面、门窗）、中间加接口等违规行为。

5.严禁在公共用餐区域使用瓶装液化气。

6.必须建立安全用气责任制，组织员工常态化教育培训和应急演练。

7.必须从正规燃气公司购气，并签订供用气合同。

8.必须安装泄漏报警切断装置，保障正常有效使用。

9.必须每日检查燃气设施，用气前后开启关闭气瓶总阀。

10.发现燃气设施异常或有臭味，不要启闭电器开关，立即疏散人群、关阀、开门窗通风，并室外报警。
燃气公司：                联 系 人：           

联系电话：                举报电话：                       

二、瓶装液化石油气居民用户安全用气提示（示例）

1.严禁在地下、半地下和高层建筑等场所使用液化气。

2.严禁使用报废、翻新、超期未检等不合格气瓶。

3.严禁使用假冒伪劣的燃气灶、减压阀等不合格产品。

4.严禁使用橡胶软管等不合格软管。

5.严禁用户自提气、灌气及倒罐。
6.必须从正规燃气公司购气。

7.必须及时更换到期燃气用具。

8.鼓励安装报警器、保障正常通电。
9.用气不离人、用完必须关闭气瓶总阀。

10.发现燃气设施异常或有臭味，不要启闭电器开关，立即疏散人群、关阀、开门窗通风，并室外报警。

燃气公司：                联 系 人：           

联系电话：                举报电话：            

三、安全用气承诺书 （示例）

用户名称（居民或企业）：

地址（门牌号）：

联系方式：

本人和家人已阅读安全使用燃气的相关管理规定，掌握正确使用燃气用具的知识，并郑重承诺做到以下几点要求：

一、自觉学习、掌握安全用气知识，认真遵守民用气安全管理的法律法规、标准、制度和其他要求。

二、每月对家庭民用气设施和燃气用具进行安全检查，对供气企业随瓶安检出的安全隐患积极整改。 

三、沟通好家庭成员，积极配合单位共同做好民用气的安全使用和管理工作。

四、使用合格的具有质量安全认证的燃气器具和燃气报警器，不使用直排式热水器、自制热水器和自制炉具。 

五、不私自增设、改装、拆除、拆修、迁移燃气设施和计量装置。 

六、不在非厨房内使用燃气器具。

七、使用瓶装液化气时必须做到有正常行为人看管。 

八、对超过使用期限的燃气器具及其附件要及时更换，管线、阀门、炉具等设施做到无缺件、无破损、无漏气，安全可靠。 

九、每天入睡前检查瓶装液化气主阀和器具，确保处于完全关闭状态，无漏气现象。

十、积极配合供气企业或相关燃气管理部门的监督检查工作，如实提供用气方面相关资料和信息。

承诺人签字：



